Проектирование СМО для оценки времени запаздывания в информационных сетях

Н. С. Тымченко, О. А. Маркелов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

ntymchenko@etu.ru

Аннотация. В статье рассматриваются методы проектирования систем массового обслуживания для оценки времени запаздывания в современных информационных сетях. Предложен комплексный подход к моделированию сетевых задержек с использованием уточненной формулы Кингмана. Проведено исследование влияния различных параметров на характеристики системы.

Ключевые слова: система массового обслуживания; время запаздывания; формула Кингмана

Введение

Исследование сетевых характеристик требует моделирования задержек и потерь для прогнозирования поведения сети и улучшения качества обслуживания. Задержка передачи данных складывается из постоянной и переменной составляющих, причём критическое значение имеет время маршрутизации.

Теория массового обслуживания (ТМО) представляет собой эффективный математический инструмент для анализа сложных стохастических систем. Система массового обслуживания (СМО) — это динамическая структура, оптимизирующая обработку случайных потоков заявок при ограниченных ресурсах. Сетевое оборудование, обеспечивающее соединение и маршрутизацию в интернете, функционирует как типичная СМО [1].

Фундаментальные основы теории СМО заложены в работах Эрланга [2]. Существенный вклад в развитие теории внесли исследования Поллачека [3], Хинчина [4], Кингмана [5], Маршала [6], Крамера и Лангенбаха-Бельца [7]. Традиционные модели базируются на предположении о статистической независимости поступающих требований, что в современных условиях оказывается недостаточным [8], [9], [10], [11].

Недавние исследования демонстрируют необходимость разработки новых методов анализа, учитывающих флуктуации и корреляционные свойства трафика на различных узлах сети [12], [13], [14], [15]. Классические модели не способны адекватно отражать возрастающие флуктуации агрегированного трафика и временную кластеризацию [16], [17].

Работа выполнена при финансовой поддержке МинОбрНауки, задание № FSEE-2025-0006

В рамках наших исследований [18], [19] была разработана аналитическая поправка к классической формуле Кингмана, учитывающая взаимные корреляции и вариации между узлами сети. Данная поправка позволяет более точно оценивать характеристики системы с учётом реальных условий функционирования, что уже было показано в работах [18], [19], [20], [21] на примере дампов из японской магистральной академической сети MAWI.

В дальнейшем будет предложена суперстатистическая методология оценки эффективности СМО [22], объединяющая: краткосрочную динамику на основе классических моделей с пуассоновскими потоками [18], [19] и долгосрочные флуктуации с применением ON/OFF моделей [23]. Такой подход позволит учитывать влияние флуктуаций интенсивностей и долговременных зависимостей на временные характеристики агрегированного трафика [24].

В современных информационных сетях, особенно на базе 5G и промышленного IoT, критически важным становится обеспечение эффективной пропускной способности. Программно-определяемые сети (SDN) позволяют адаптировать активность узлов и маршрутизацию к текущим условиям на уровне TCP/IP, что требует особого подхода к оценке задержек.

При моделировании SDN необходимо учитывать два ключевых фактора: переменную интенсивность поступления требований и динамическую пропускную способность канала обслуживания. Оба параметра представляют собой случайные процессы, которые можно анализировать независимо друг от друга. Агрегированный поток трафика в SDN характеризуется двумя основными параметрами: неравномерностью входящего потока и неравномерностью потока обслуживания. Суммарная дисперсия системы определяется через коэффициент вариации, который включает оба этих компонента. Такой подход к оценке задержек позволяет: учитывать двойную стохастичность системы; прогнозировать поведение сети в реальных условиях; оптимизировать параметры для достижения требуемого качества обслуживания. На практике это означает, что для точного прогнозирования задержек необходимо одновременно учитывать как характеристики входящего трафика, так и особенности работы канала обслуживания. При этом независимость вариаций входного потока и пропускной способности позволяет использовать аддитивный подход к оценке суммарной дисперсии системы. Таким образом, предложенный метод оценки задержек в SDN-сетях обеспечивает более точный прогноз по сравнению с классическими моделями, учитывающими только один источник стохастичности. Это особенно важно для современных сетей, где оба параметра — интенсивность поступления и пропускная способность — демонстрируют значительные колебания.

Особое внимание в данной работе уделяется проверке предложенной аналитической формулы на основе характеристик, полученных при моделировании СМО.

Использование СМО для оценки задержек

Моделирование СМО реализовано в среде Simulink MATLAB с использованием библиотеки SimEvents. Было реализовано два типа СМО 1) M/M/1/N и 2) G/M/1/N. Обобщенная модель, представленная на рис. 1, включает следующие основные компоненты:

Entity Generator (узел) — генерирует пуассоновский/ гамма поток заявок с экспоненциальным распределением времени между поступлениями;

Entity Queue (очередь сервера и каждого узла) — реализует очередь по принципу FIFO с ограниченной ёмкостью;

Entity Server (сервер/ канал обслуживания) — моделирует процесс обслуживания с экспоненциальным временем обработки;

Коммутатор — обеспечивает переключение между N источниками заявок (узлами).

Реализация СМО в Simulink

Для корректной работы модели необходимо задать следующие параметры:

n — размер статистической выборки;

N — количество источников заявок;

c — ёмкость сервера;

С — интенсивность поступления заявок одного узла;

Vmin, Vmax — диапазон интенсивности потока;

dV — шаг изменения интенсивности;

tstop — длительность симуляции.

В модели реализована подсистема генерации экспоненциального распределения времени между заявками, которая подключается к источнику через внешнюю функцию MATLAB. Для каждого источника заявок создаётся независимый поток с заданной интенсивностью поступления.

Важным элементом модели является подсистема вычисления теоретических показателей, которая позволяет сравнивать результаты имитационного моделирования с аналитическими расчётами.

При проведении экспериментов особое внимание уделяется: выходу системы на стационарный режим, статистической достоверности результатов, контролю коэффициента загрузки системы (ρ < 1), соответствию теоретических и экспериментальных данных.

Разработанная модель позволяет исследовать поведение СМО при различных нагрузках и параметрах, что критически важно для проектирования реальных телекоммуникационных систем. Подробное описание структуры модели и методика проведения эксперимента представлена в работе [25]. Далее рассмотрим результаты моделирования.

Система массового обслуживания M/M/1/N

СМО M/M/1/N (1 на рис.1) представляет собой фундаментальную модель для анализа телекоммуникационных систем, где N определяет максимальное количество источников заявок. Данная модель характеризуется следующими ключевыми особенностями: на входе системы действует пуассоновский поток заявок с интенсивностью λ=0.05…0.6, а время обслуживания распределено по экспоненциальному закону с интенсивностью μ=1. При этом система включает один обслуживающий канал и неограниченную очередь типа FIFO- первым вошел, первым вышел.

Математическое описание модели базируется на следующих параметрах:

Коэффициент загрузки системы ν =λΣμΣ=λΣc=Ncλ;

Вероятность нахождения системы в состоянии k:  Pk = 1-ννk;

Среднее время ожидания в очереди:

TQ =νμ1-ν=ν1-ν=Nλc-Nλ≥0 (1);

Общее время пребывания в системе: TW = TQ +1μ==TQ+1=cc-Nλ≥1.

В контексте телекоммуникационных систем особое значение имеют: характеристики потока заявок от N источников, параметры обслуживания канала связи, ограничения очереди и вероятность потерь, режим отказов при перегрузке.

Практическое применение модели в телекоммуникациях охватывает: анализ производительности коммутаторов, оценку качества обслуживания (QoS), прогнозирование задержек в сетях связи, оптимизацию ресурсов системы.

Показатели эффективности системы оцениваются через: среднее время обработки заявок, вероятность потерь пакетов, коэффициент использования канала, характеристики очереди.

Ограничения модели включают: стационарность входного потока, независимость заявок между источниками, постоянство интенсивности обслуживания, отсутствие приоритетов между источниками.

При проектировании телекоммуникационных систем важно соблюдать условие ν < 1 для устойчивой работы. Оптимальное число источников N выбирается с учетом требуемого качества обслуживания и допустимых задержек. Модель служит основой для создания более сложных систем, учитывающих специфику современных телекоммуникационных сетей, включая флуктуации входного потока и изменения интенсивности обслуживания.

Важным аспектом является то, что данная модель позволяет точно оценивать характеристики системы при соблюдении базовых допущений и легко проверяется аналитически, что делает её незаменимым инструментом при проектировании и анализе телекоммуникационных систем различного масштаба.

Оценка времени запаздывания в СМО M/M/1/N

На рис. 2 показано сравнение оценки запаздывания TW(ν), полученной в результате имитационного моделирования (сплошная линия), рассчитанной по усовершенствованной формуле Кингмана (пунктирная линия) [18], [19], исходной формуле Кингмана 1961 года (штрихпунктирная линия) [5] и исходя из терминов СМО по формуле (1) (пунктирная линия) [1] для N=10,          c=1,5,10, inf . Моделирование производилось в течение tstop=900 с, этого времени достаточно для перехода СМО в установившийся режим, а также копилась статистика из выборки n=100.

Из рис.2 видно, что недооценка при использовании классической формулы Кингмана составляет от 4 до 6 порядков и такой результат неприменим. При оценке в терминах СМО погрешность составляет 2 порядка, по уточненной формуле Кингмана недооценка составляет 1-2 порядка и такие результаты значительно лучше. Оценка по (1) стремится к 1 с увеличением ν, а оценка по уточненной формуле Кингмана возрастает с ростом ν. Погрешность вызвана тем, что аналитическая поправка выводилась для статистически зависимых источников заявок, а моделирование производилось для квазинезависимых источников, однако с ростом интенсивности поступления погрешность уменьшалась, это вызвано тем, что физически увеличивалась корреляция между источниками.

При проектировании СМО важно правильно выбирать параметры моделирования. Часто возникает проблема с подбором оптимального коэффициента загрузки системы, при котором система будет успевать обработать более половины заявок. Подобрать данный параметр можно итерационно, построив основную характеристику производительности СМО, представленную на рис. 3.

Основная характеристика производительности

С помощью рис. 3 выберем порог оптимальной интенсивности поступления, оптимальной будем считать такую интенсивность поступления, при которой количество необслуженных заявок не превышает количество обслуженных [26].

νопт=0.5 cN (2), где 0,5 — оптимальная интенсивность для M/M/1 с одним источником заявок.

Система справляется с потоком заявок, если выполняется условие: νΣ=λμ Nc=λNc<1⇒с>λN (3).

Из (3) следует, что при λ=0.6 и N=10  c>6, а cопт=νN0.5=2νN=2*0.6*10=12 и при выбранных раннее параметрах СМО «захлебывается», что также вызывает рост погрешности при оценке времени запаздывания на рис. 2.

Также из рис. 3 видно, что даже при бесконечной емкости сервера невозможно избежать потерь при использовании равновероятного коммутатора, т.к. система не успевает обработать последние заявки от 9 из 10 пользователей. Пропускная способность сервера равна:

QΣ=1-acQ, где aϵ0,1 — коэффициент потерь, Q — пропускная способность одного КО.

Система массового обслуживания G/M/1/N

В рамках исследования рассматривалась и более сложная система массового обслуживания G/M/1/N (2 на рис.1) с особым характером входного потока. Ключевой особенностью модели является подключение к единому серверу статистически зависимых пользователей (источников заявок), где интенсивность потока заявок от каждого пользователя формируется на основе гамма-распределенных рядов.

Принцип работы системы организован следующим образом: интенсивность потока для каждого пользователя изменяется каждые 10 секунд, при этом в каждом временном фрагменте гамма-распределенный поток интенсивностей аппроксимируется пуассоновским потоком с локальной интенсивностью. Все заявки поступают на коммутатор, который направляет их в общую очередь сервера. Сервер представляет собой канал обслуживания с возможностью одновременной обработки c заявок, формируя на выходе агрегированный трафик.

Временные параметры системы ограничены 10 секундным интервалом наблюдения, поскольку при большем времени возникает ошибка дискретизации, а в пределах 15 с поток можно считать стационарным. Статистическая обработка осуществляется путем накопления выборок из 10-секундных дампов, что позволяет детально отследить пульсирующую структуру трафика.

Структура модели включает взаимосвязанные компоненты: источники заявок с установленным коэффициентом корреляции между ними R0 и вариацией интенсивности для каждого 10 секундного отрезка времени с коэффициентом вариации ρ со средней интенсивностью C=10 заявок/с, коммутатор для распределения заявок, очередь сервера, канал обслуживания и приемник агрегированного трафика [25]. При этом интенсивность обслуживания для всех каналов остается одинаковой и варьируется в зависимости от нагрузки.

Важным аспектом является учет статистической зависимости между источниками заявок, что реализуется через введение коэффициента корреляции и вариации между ними. Такая модель позволяет более точно описать поведение реальных телекоммуникационных систем, где характер трафика имеет пульсирующий характер и статистическую взаимосвязь между пользователями.

Ограничения модели включают отсутствие приоритетов между источниками и стационарность входного потока в рамках каждого 10-секундного интервала. При этом максимальное количество источников заявок определяется параметром N, а система способна эффективно обрабатывать пульсирующий трафик с учетом реальных характеристик входного потока.

Данный подход к моделированию особенно актуален для современных сетей связи, где важно учитывать не только интенсивность поступления заявок, но и статистические взаимосвязи между различными источниками трафика.

Для данной СМО также производилась оценка времени запаздывания, что представлено на рис. 4.

Оценка времени запаздывания в СМО G/M/1/N

Из рис. 4 видно, что для моделирования необходимо правильно выбирать емкость сервера, которая как минимум при интенсивностях, не превышающих оптимальную, будет справляться с потоком заявок.

В ходе исследования было установлено, что            νопт≤0.5 cC N (4), где 0,5 — оптимальная интенсивность для G/M/1 с одним источником заявок, а емкость сервера:  cопт≥C*N для корректной работы СМО.

Как видно из рис.4 при данных параметрах моделирования νопт≤0.25 и 0.025 и действительно до данных значений поведение имитационной и аналитической зависимости совпадают, однако также присутствует погрешность на 1-2 порядка.

Заключение

Разработанный подход демонстрирует высокую эффективность при моделировании современных инфокоммуникационных сетей.

Практическая значимость исследования заключается в возможности: прогнозирования задержек в сетях, оптимизации параметров серверных ресурсов, оценки необходимого коммуникационного оборудования, повышения качества обслуживания пользователей.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: углубленный анализ специфики различных типов сетевого трафика, интеграция с технологиями программно-конфигурируемых сетей (SDN), адаптация модели под особенности IoT-сетей, развитие методов прогнозирования сетевой нагрузки.

Предложенные методы могут быть успешно применены для проектирования и оптимизации инфокоммуникационных систем, что позволяет существенно снизить временные и ресурсные затраты на проведение масштабных натурных симуляций.

При подборе параметров для моделирования СМО рекомендуем использовать соотношения (2) и (4), это поможет снизить время на итерационный подбор параметров моделирования.

Установлено, что уточненная формула Кингмана дает более точный результат в высоконагруженном режиме по сравнению с грубой оценкой по соотношению (1), а также позволяет отследить пульсирующую структуру трафика, присущую современным сетям.

Имитационное моделирование занимает достаточно много времени и необходимо в тех случаях, когда требуется оценить большое количество параметров сети в терминах ТМО или когда отсутствует возможность валидации данных на ранее записанных дампах сети, во всех остальных случаях целесообразнее математическое и аналитическое моделирование.

Список литературы

Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Моделирование информационных систем: учебное пособие. М.: САЙНС-ПРЕСС, 2005.

Erlang A. Solution of some problems in the theory of probabilities of significance in automatic telephone exchanges // Elektrotheknikeren. 1975. № 13. P. 5-13.

Pollaczek F. Über Eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitstheorie // Math Z. 1930. Bd. 1. № 32. S. 64-100.

Khintchine A. Mathematical theory of stationary queues // Matem. Sbornik. 1932. № 39. P. 73-84.

Kingman J. The single server queue in heavy traffic // Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 1961. Vol. 4. № 57. P. 902-904.

Marchal M. An approximate formula for waiting time in single server queues // AIIE Trans. 1976. Vol. 4. № 8. P. 473-474.

Kramer W., Langenbach-Belz M. Approximate formula for the delay in the queueing system GI/G/1 // Congressbook, 8th ITC. 1976. Vol. 1. № 235. P. 1-8.

Leland W.E., Taqqu M.S., Willinger W., Wilson D.V. On the self-similar nature of ethernet traffic (extended version) // IEEE/ACM Trans. 1994. Vol. 1. № 2. P. 1-15.

Paxson V., Floyd S. Wide area traffic: the failure of Poisson modeling // IEEE/ACM Trans. 1995. Vol. 3. № 3. P. 226-244.

Feldmann A., Gilbert A.C., Willinger W., Kurtz T.G. The changing nature of network traffic: Scaling phenomena // ACM SIGCOMM Comput. Commun. Rev. 1998. Vol. 2. № 28. P. 5-29.

Park K., Willinger W. Self-Similar Network Traffic and Performance Evaluation. Wiley Online Library, 2000.

Tamazian A., Nguyen V., Markelov O., Bogachev M. Universal model for collective access patterns in the Internet traffic dynamics: A superstatistical approach // EPL. 2016. № 115.

Markelov O.A., Nguyen V.D., Bogachev M.I. Statistical modeling of the Internet traffic dynamics: To which extent do we need long-term correlations? // Physica A. 2017. № 485.

Nguyen V., Markelov O., Serdyuk A., Vasenev A., Bogachev M. Universal rank-size statistics in network traffic: Modeling collective access patterns by Zipf’s law with long-term correlations // EPL. 2018. № 5.

Bogachev M., Pyko N., Pyko S., Vasenev A. Service delays in strongly linked network communities // Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1. № 1352.

Bogachev M., Eichner J., Bunde A. The effects of multifractality on the statistics of return intervals // Eur. Phys. J. Spec. Top. 2008. Vol. 161. № 1. P. 181-193.

Bogachev M.I., Eichner J.F., Bunde A. On the occurrence of extreme events in long-term correlated and multifractal data sets // Earth Sciences and Mathematics. Springer. 2008. P. 1195-1207.

Bogachev M.I., Pyko N.S., Tymchenko N., Pyko S.A., Markelov O.A. Approximate waiting times for queuing systems with variable cross-correlated arrival rates // Physica A

Маркелов О.А., Тымченко Н.С., Богачев М.И. Оценка задержек в сетях с согласованной динамикой поступления // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2025. Т. 28. № 3. С. 57-72.

Тымченко Н.С., Маркелов О.А. Оценка времени запаздывания в информационных сетях // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2025. Т. 16. № 2. С. 53-63.

Тымченко Н., Маркелов О.А. Оценка времени запаздывания в информационных сетях // Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций: сб. науч. тр. 2024. № 7. С. 63.

Вьет Нуген Дык, Маркелов О.А., Богачев М.И. Моделирование агрегированного сетевого трафика узла инфокоммуникационной сети на основе суперстатистического подхода с учетом эффектов долговременной зависимости и нестационарного характера пользовательской активности // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2017. Т. 5. С. 52-55.

Шелухин О.И., Лукьянцев Д.А. Многоуровневая ON/OFF модель интернет-трафика корпоративной сети спутниковой связи // Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2006. Т. 2. № 2.

Bogachev M.I., Kuzmenko A.V., Markelov O.A., Pyko N.S., Pyko S.A. Approximate waiting times for queuing systems with variable long-term correlated arrival rates // Physica A. 2023. № 614.

Маркелов О.А., Тымченко Н. Оценка времени запаздывания в многопользовательских информационных сетях // Материалы ХХХ Международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии» (ИСТ-2024). 2024. С. 80-87.

Маркелова М.А., Тымченко Н. Моделирование системы массового обслуживания для анализа агрегированного трафика // Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций: сборник научных трудов. 2023. № 6. С. 75.