Мониторинг местоположения узлов Wi-Fi

И. М. Проценко, В. Н. Малышев

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

i_probel@mail.ru

Аннотация. Современные технологии беспроводной связи играют ключевую роль в развитии инфраструктуры, обеспечивая связь между устройствами и способствуя созданию умных территорий, домов, производств. Существующие технологии определения местоположения, такие как спутниковые (GPS, GLONASS и др.) и методы на основе анализа уровней принимаемых сигналов (RSSI), сталкиваются с ограничениями в условиях плотной застройки и наличия помех. В этой связи технология Fine Timing Measurement (FTM), определённая стандартом IEEE 802.11mc, представляет собой перспективный подход для повышения точности мониторинга местоположения узлов Wi-Fi. Целью данной работы является обзор применяемых методик обработки FTM оценок дальности и построение экспериментальной установки для получения и обработки полученных данных в реальных условиях. Для достижения этой цели необходимо проанализировать принципы технологии FTM, провести анализ её точностных характеристик, разработать и протестировать методологию интеграции данных FTM, а также сравнить её эффективность с традиционными методами. Результаты исследования могут найти применение в таких областях, как навигация в зданиях и сооружениях, контроль активности персонала в помещениях и оптимизация городской инфраструктуры.

Ключевые слова: FTM, Wi-Fi, местоопределение, локализация, позиционирование

Актуальность

В современном мире, с ростом урбанизации и усложнением городской инфраструктуры, возникает острая необходимость в эффективных системах определения местоположения. Согласно данным отчета MarketsandMarkets, рынок технологий позиционирования в помещениях, включая системы на основе Wi-Fi, к 2024 году достигло 23,6 миллиардов долларов, а к 2026 прогнозируется рост до 29,8 миллиардов долларов, что свидетельствует о растущей потребности в высокоточных решениях, способных эффективно функционировать в условиях плотной городской застройки [1]. Традиционные технологии, такие как спутниковые навигационные системы, не применимы в зданиях и сооружениях, а также часто сталкиваются с проблемами многолучевого распространения сигналов и влиянием помех, что делает их недостаточными для обеспечения необходимой точности. В этой связи применение новой технологии, такой как FTM, становится важным для развития городской среды. Следует также учитывать, что каждый подход имеет критические ограничения, затрудняющие точное позиционирование в реальных условиях [2].

Технология FTM IEEE 802.11mc является современным решением для повышения точности местоопределения. Используя обмен временными метками для измерения времени прохождения сигнала, FTM позволяет определять расстояние между устройствами с точностью порядка метра. В сравнении с традиционными методами, такими, как GPS, которые теряют точность в условиях плотной застройки и часто не применимы в зданиях, FTM обеспечивает более надежное позиционирование. Данная технология становится особенно актуальной для применения в умных городах, промышленных объектах, в офисах и других областях. Учитывая, что методика позиционирования непосредственно на основе FTM внутри зданий и сооружений имеет погрешность местоопределения часто заметно более 1 м, то необходимо использовать дополнительную обработку [3], [4].

Обзор технологии FTM

Технология FTM, введенная в стандарте IEEE 802.11-2016, используется для измерения времени прохождения сигнала (ToF – Time of Flight) между двумя устройствами. Основой работы FTM служит обмен пакетами с временными метками, что позволяет вычислить расстояние на основе времени, необходимого сигналу для преодоления расстояния между клиентом и точкой доступа. Процесс включает двусторонний обмен сообщениями между инициатором, который начинает измерение, и респондентом, который отвечает на запросы [2]. Диаграмма обмена пакетами представлена на рис. 1. Инициатор отправляет запрос RTT к «ответчику» (точке доступа Wi-Fi), который затем отправляет определенное количество сообщений инициатору и ждет их подтверждения. Эффективность технологии была подтверждена многочисленными экспериментами, в которых точность определения расстояния достигала 1-2 метров в условиях прямой видимости. Таким образом, FTM является мощным инструментом для реализации позиционирования в системах Wi-Fi [1], [2].

Обмена FTM пакетами с временными метками между клиентом и точкой доступа.

Традиционно в локальных беспроводных сетях применяются методы триангуляции на основе оценки уровня сигнала (RSSI) для определения местоположения устройств в беспроводных сетях. Вместе с тем, их использование в реальных условиях сталкивается с рядом ограничений – ограниченная точность измерений, влияние помех, эффекты многолучевого распространения.

В условиях реального применения точность методов, основанных на оценке RSSI, может снижаться до 5…10 метров, что делает их малоэффективными для задач мониторинга внутри зданий [5-7]. Эти ограничения подчеркивают актуальность применения более точных технологий, таких как FTM.

Для минимизации влияния многолучевого распространения и помех на получаемые оценки расстояния, применяются различные алгоритмы обработки данных. Одним из таких методов является использование Калмановской фильтрации. Применение алгоритмов обработки может значительно повысить точность измерений расстояний, улучшая ее на 30-40%.  Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к обработке сигналов, который учитывает множество факторов, влияющих на качество передачи данных.

Одним из факторов, снижающих эффективность местоопределения, является низкий темп получения данных – с интервалом до секунд. При этом FTM не в состоянии адекватно отслеживать быстро движущиеся объекты. В динамичных сценариях, таких как транспорт или логистика, это существенно ограничивает её применимость. Кроме того, исследования показывают, что в условиях многолучевого распространения погрешность может увеличиваться до 5 метров, что делает технологию менее конкурентоспособной по сравнению с альтернативами.

В условиях многолучевого распространения приемник может получать несколько копий одного и того же сигнала, отличающихся временем прихода и уровнем мощности. В этом контексте работа [4] подчеркивает, что «в серии с N такими обменами можно получить N различных результатов измерений». Это утверждение акцентирует внимание на необходимости учета многолучевого распространения при анализе и обработке сигналов.

Многолучевое распространение сигнала существенно влияет на точность определения местоположения, поскольку задержки, вызванные отражениями, могут приводить к значительным ошибкам в оценке расстояния до источника. В условиях городской застройки, где многолучевое распространение наиболее выражено, такие ошибки могут достигать нескольких метров. Это создает трудности при использовании методов определения местоположения, основанных на временных метках сигналов, таких как технология FTM, и требует учета этих факторов для повышения точности.

Несовершенство аппаратуры также может снижать эффективность применения FTM. Так, в работе [8] рассматривается негативное влияние фазового шума на OFDM-системы передачи данных. Как показано в работах [5], [9], различные атаки могут изменять результаты FTM – как уменьшать, так и увеличивать измеренное расстояние между станциями. Таким образом, для успешного применения технологии FTM необходимо учитывать различные негативные факторы и разрабатывать методы минимизации их влияния.

Комплексный подход к мониторингу местоположения на основе FTM

Одним из направлений совершенствования методики позиционирования на основе FTM является комплексирование с информацией о состоянии радиоканала (Channel State Information – CSI). В отличие от традиционных методов, таких как анализ уровня сигнала (RSSI), CSI предоставляет детализированную информацию об амплитуде и фазе сигнала на поднесущих OFDM. Это позволяет оценивать влияние, многолучевых эффектов и интерференции, которые существенно влияют на качество связи. Применение CSI в задачах позиционирования становится всё более популярным, так как эта технология даёт возможность улучшать точность определения местоположения объектов в сложных радио средах, где традиционные методы могут давать значительные погрешности.

В работах [4], [10] представлены результаты для мониторинга местоположения с использованием анализа данных CSI, где также применяются современные алгоритмы машинного обучения, включая нейронные сети. Эти алгоритмы эффективно обрабатывают большие объемы данных, получаемые из CSI, и выявляют характерные паттерны, соответствующие определённым позициям объектов. Разработка методологии включает этапы сбора данных, их предварительной обработки, обучения моделей машинного обучения и анализа результатов. Измерения проводились с использованием нескольких мобильных устройств для обеспечения репрезентативности выборки, после чего данные подверглись статистической обработке. Такой подход позволяет учитывать сложные многолучевые эффекты и интерференцию, что значительно повышает точность определения местоположения по сравнению с традиционными методами [11].

Основой FTM является использование временных меток для измерения RTT, что позволяет вычислять расстояние между устройствами с высокой точностью. Благодаря этому погрешность определения расстояния может достигать одного метра и менее. При этом необходимо учитывать, что проблема заключается в наличии препятствий и многолучевых эффектов [12], [13].

Исследования показывают, что комплексирование FTM и CSI информации может улучшить точность позиционирования до 30% по сравнению с использованием только временных меток FTM. Это делает интеграцию CSI и FTM важным шагом в развитии технологий мониторинга местоположения [7].

Алгоритм обработки данных, предназначенный для мониторинга местоположения узлов Wi-Fi с использованием технологии FTM включает в себя несколько ключевых и взаимосвязанных этапов, каждый из которых играет важную роль в обеспечении точности и надежности получаемых результатов.

Первый этап – это фильтрация шумов и аномалий в первичных данных, которые получены с помощью технологии FTM. На этом этапе особое внимание уделяется применению различных методов, таких как фильтр Калмана. Фильтр Калмана помогает улучшить качество информации, обеспечивая меньшую погрешность и повышая достоверность данных для последующей обработки. На рисунке 2 этот этап показан в первом блоке обработки.

Второй этап – использование алгоритма триангуляции. Этот алгоритм анализирует данные о времени распространения сигнала ToF между несколькими узлами Wi-Fi, что позволяет определить местоположение узла. Триангуляция основывается на измерениях расстояний до нескольких точек доступа и определяет координаты узла.

Третий этап – применение методов машинного обучения, таких как кластеризация или регрессионный анализ. Эти методы помогают оптимизировать вычисления и повышают точность предсказания местоположения узлов. Использование машинного обучения позволяет выявлять скрытые закономерности в данных и адаптироваться к изменениям в окружающей среде, что в свою очередь способствует улучшению качества мониторинга.

Алгоритм обработки данных FTM оценок расстояния.

Благодаря комплексному подходу к обработке данных можно улучшить достоверность результатов определения местоположения, что имеет важное значение для различных приложений, включая навигацию, управление складами и оптимизацию сетевой инфраструктуры [4], [13].

Экспериментальное исследование эффективности мониторинга местоположения с использованием FTM

Экспериментальная установка для  исследования технологии FTM была разработана с использованием микроконтроллеров ESP32-С3 SuperMini-v1, поддерживающих стандарт IEEE 802.11mc. Для этих устройств было разработано ПО с функциями инициатора и респондера FTM. Для повышения точности измерений применялись как специализированные драйверы и программное обеспечение ESPIDF v. 5.5, предоставляемое производителями оборудования, так и разработанные блоки кода – обработчики. Анализ сетевого трафика и проверка корректности анализа пакетов осуществлялись с помощью программных инструментов, таких как Wireshark. Это позволило минимизировать погрешности, связанные с временными задержками и многолучевым распространением сигнала, обеспечивая достоверность полученных данных. Интеграция методов, описанных в работах [9], [11-13], может значительно повысить точность позиционирования без необходимости использования дополнительного оборудования.

Экспериментальная установка располагалась в помещении, конфигурация которого показана на рис. 3. В конфигурации не учтены дверные проемы, так как их влияние на данные CSI и RSSI не выявлено.

Истинное расстояние от клиента до точки доступа 8.3 м. На рис. 4-5 представлены результаты для 
150 отсчётов оценок FTM расстояния.

Положение клиента и точки доступа в помещении.

Полный массив данных измерений расстояния, полученных в сеансе FTM.

Выборка FTM-оценок расстояния (отсчеты 55-75).

Представленные данные подтверждают ограниченную точность результатов FTM. Такие оценки можно использовать для принятия решений в некоторых системах мониторинга. Но из-за невысокой точности и присутствия выбросов необходимо применять дополнительную обработку. На рис. 6-7 представлены результаты обработки данных в скользящем окне шириной 2, 5, 10. Несмотря на уменьшение величины выбросов после такой обработки, сохраняющиеся серии ошибочных данных делают прямое применение метода неприемлемым для задач оперативной оценки местоположения.

Полный массив данных измерений расстояния, обработанных скользящим окном различной длительности.

Выборка данных измерений расстояния, обработанных скользящим окном (отсчеты 55-75).

Обработка скользящим окном с шириной: 2, 5, 10, дает положительные результаты (рис. 7). Вопрос цензурирования аномальных оценок подлежит дополнительному исследованию.

Дальнейшая обработка входных полученных FTM оценок дальности фильтром Калмана позволила уменьшить влияние выбросов на выходные оценки расстояния. Результат обработки показан на рис. 8-9. Оптимизированный фильтр Калмана имеет следующие параметры: шум 0.01, достоверности модели 0,2 и влияние модели 0,95. Подбор параметров производился на основе минимизации разброса абсолютной ошибки и дисперсии данных.

Полный массив данных оценок расстояния, обработанных фильтрами Калмана.

Полный массив данных оценок расстояния, обработанных оптимизированными фильтрами Калмана.

Выборка данных, обработанных оптимизированными фильтрами Калмана (отсчеты 55-95).

Для сравнительного анализа эффективности фильтрующих алгоритмов и оконной функции построена абсолютная разность между эталонным расстоянием и обработанными данными. Результаты (рис. 11) свидетельствуют, что оконная функция шириной 10 отсчетов обладает повышенной эффективностью, но в зонах аномальных измерений вызывает продолжительные ошибки аппроксимации.

Абсолютная ошибка для исходныъ оценок и оценок отфильтрованных в скользящем окне.

Абсолютная ошибка для исходныъ оценок и оценок отфильтрованных фильтром Калмана.

Гистограмма распределения оценок. Справа – пиковый уточненный диапазон.

Гистограмма распределения оценок после применения фильтра Калмана. Справа – пиковый уточненный диапазон.

Из рис. 13-14 видно, что применение фильтра Калмана с оптимизированными параметрами вызывает значительное уменьшение ширины распределения. Для дальнейшей оценки эффективности приведем результаты математической постобработки рядов всех 150 FTM оценок. В табл. 1, представлены основные метрики для входной последовательности FTM оценок. В табл. 2 – для оценок после фильтрации фильтром Калмана.

Анализ ряда входных отсчетов FTM оценок

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Среднее | 8.42 |
| Медиана | 8.40 |
| Мода | 8.40 |
| Стандартное отклонение | 0.87 |
| Дисперсия | 0.76 |
| Мин. | 5.78 |
| Макс. | 13.35 |
| Размах | 7.57 |
| Кв1 | 8.18 |
| Кв3 | 8.55 |
| IRQ | 0.37 |
| Асимметрия | 2.86 |
| Эксцесс | 15.06 |
| Коэф. вариативности | 10.37 |

Анализ ряда фильтрованных отсчетов FTM оценок оптимизированным фильтром Калмана

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Среднее | 8.44 |
| Медиана | 8.44 |
| Мода | 7.20 |
| Стандартное отклонение | 0.44 |
| Дисперсия | 0.20 |
| Мин. | 7.20 |
| Макс. | 10.31 |
| Размах | 3.11 |
| Кв1 | 8.29 |
| Кв3 | 8.54 |
| IRQ | 0.25 |
| Асимметрия | 0.80 |
| Эксцесс | 4.33 |
| Коэф. вариативности | 5.24 |

В ходе проведенных измерений, было выполнено измерение времени обработки данных на ESP32c3 и на компьютере. Данные сведены в табл. 3

Время обработки входных оценок

| Категория | ESP32, мкс | ПК, мкс |
| --- | --- | --- |
| Скользящее окно 1 измерение | 22 | 48 |
| Скользящее окно 150 измерений | 2850 | 5184 |
| Фильтр Калмана 1 измерение (теор.) | 1300 | 1100 |

Данные табл. 3 показывают, что часть предобработки полученных оценок можно проводить на стороне МК. Однако, применение фильтра Калмана и других тяжеловесных вычислений следует перенести на ПК или другое устройство обработки данных. Предпосылками к этому являются увеличенные временные интервалы обработки и увеличение накладных расходов на МК, снижающих темп получение оценок. Темп получения оценок – критичный аспект в системе, поэтому все этапы обработки и применяемые архитектурные решения в системе не должны снижать его.

Исследования показывают, что использование FTM позволяет достигать точности позиционирования до одного метра в идеализированных условиях, что превосходит возможности аналогичных технологий [7].

По результатам проведения измерений и последующей обработки были сделаны следующие выводы:

Подтверждена представленная в спецификациях точность оценок дальности для FTM технологии на основе рис.3-4, составляющая ~1 м.

Обработка фильтром Калмана занимает много процессорного времени МК, ее следует выполнять на сервере обработки

Анализ метрик рядов FTM оценок дальности.

| Метрика | Входные оценки | С фильтром Калмана |
| --- | --- | --- |
| Стандартное отклонение | 0,87 | 0,44 |
| Дисперсия | 0,76 | 0,20 |
| Коэф. вариаций | 10,37 | 5,24 |

Полученный практический результат — улучшение точности получаемой оценки дальности до ~0,5 м в реальном сценарии.

Улучшение точности обусловлено усовершенствованной методикой обработки измерений с применением фильтрации данных, распределенной на различных физических устройствах, что также возможно и с применением фильтрации только в offline-обработке (после получения FTM оценок дальности на ПК).

Современные исследования показывают, что использование данных о состоянии канала (CSI) в сочетании с технологией FTM может значительно повысить точность определения местоположения Wi-Fi узлов. Например, исследование [7], продемонстрировало, что комбинирование данных FTM и CSI увеличивает точность локализации на 35% по сравнению с использованием только FTM. Это объясняется тем, что CSI учитывает дополнительные аспекты поведения радиоволн в сложных условиях. Применение методов машинного обучения для анализа этих данных открывает новые возможности для учета нелинейных и сложных зависимостей, что еще больше улучшает результаты. В работах [7], [8] подчеркивается важность совместного использования данных о состоянии канала для обработки оценок измерения расстояния, что может снизить погрешность определения местоположения до 10…20 см.

Как отмечалось выше, быстродействие МК для обработки получаемых оценок дальности часто недостаточно. Поэтому при использовании подходов с использованием CSI данных такая online-обработка тем более затруднена.

В системах на основе технологии FTM offline карты способствуют повышению точности позиционирования. Предварительно собранные и обработанные данные о местности позволяют системе учитывать особенности окружающей среды, такие как препятствия и отражающие поверхности, что в свою очередь улучшает точность измерений и вычислений [11].

Технология FTM представляет собой перспективное решение для определения местоположения внутри зданий, где традиционные спутниковые системы неэффективны. Одной из ключевых особенностей FTM является точность измерения расстояния, достигающая 1 метра, что позволяет использовать её в условиях сложных внутренних пространств, таких как офисные здания, торговые центры, транспортные узлы. Предложенная методика дополнительной фильтрации позволила повысить точность получаемых оценок дальности до 0,7 метров. В перспективе интеграция с технологией FTM информации от дополнительных сенсоров (акселерометры и др.) может значительно повысить точность и стабильность позиционирования, что расширяет возможности её применения в различных сценариях [3], [13].

Заключение

В ходе работы продемонстрирована эффективность технологии FTM для мониторинга местоположения узлов Wi-Fi внутри зданий и сооружений. Анализ теоретических предпосылок и результаты экспериментов показали, что FTM значительно превосходит методы триангуляция на основе оценки RSSI в точности определения местоположения. Важным достоинством систем позиционирования на основе FTM является использование распространённых недорогих модулей Wi-Fi. Однако выявлены проблемы, связанные с многолучевым распространением сигнала и помехами, которые могут снижать точность измерений.

Разработанный подход, основанный на применении дополнительной фильтрации и многоэтапной обработки FTM оценок дальности, продемонстрировал свою эффективность, обеспечивая снижение погрешностей в сложных условиях до 0,7 м. Дальнейшее улучшение и развитие алгоритма обработки позволит повысить точность получаемых оценок. Также целесообразно осуществлять интеграцию технологии FTM с анализом данных о состоянии канала CSI, а также использовать offline карты для оптимизации обработки данных.

Перспективным направлением является применение FTM внутри зданий и сооружений, а также в условиях плотной застройки, где традиционные методы позиционирования, такие как GPS, неэффективны. Это открывает новые возможности для развития приложений, требующих высокой точности определения местоположения.

Список литературы

Jiokeng K., Jakllari G., Tchana A., Beylot A.-L. When FTM Discovered MUSIC: Accurate WiFi-based Ranging in the Presence of Multipath // IEEE Xplore.

Schepers D., Singh M., Ranganathan A. Here, There, and Everywhere: Security Analysis of Wi-Fi Fine Timing Measurement // Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec ’21). 2021. June 28–July 2, Abu Dhabi, United Arab Emirates. ACM, New York, NY, USA. 12 p. URL: https://doi.org/10.1145/3448300.3467828.

Abdurakhimov A.J. Program for Geometric Reconstruction of Events Recorded in the SKM-200 Streaming Camera // Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. 1977.

Bogurenko P.A., Burlakov M.E. Overview of Methods for Local Positioning of Objects in Wi-Fi Networks // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. 2017. No. 23. P. 146–147.

Ibrahim M., Liu H., Javahar M., Nguyen V., Grutezer M., Howard R., Yu Bo, Bai F. Verification: Accuracy Evaluation of WiFi Fine Time Measurements on an Open Platform // In Proc. of the 24th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom’18), October 29-November 2, 2018, New Delhi, India. New York: ACM, 2018. 11 p. DOI: https://doi.org/10.1145/3241539.3241555.

Kalistratov D.S., Mitrofanov D.G. Methods for Determining the Signal-to-Noise Ratio in Radio Communication Systems // Modeling, Optimization, and Information Technologies. — 2025. — Vol. 13, No. 3. — URL: https://moitvivt.ru/en/journal/pdf?id=1977. DOI: 10.26102/2310-6018/2025.50.3.023.

Kokoreva E.V., Kostyukovich A.E. Results of Field Tests of a Location Determination System in a Wi-Fi Network // Economics and Quality of Communication Systems. 2021. No. 3. P. 64–65.

Maltsev A.A., Maslennikov R.O., Khoryaev A.V. The Influence of Phase Noise on OFDM Data Transmission Systems // Proceedings of Higher Educational Institutions. Radiophysics. 2010. Vol. LIII, No. 8. P. 528–529.

Prokis D. Digital Communication: Translated from English. — Moscow: Radio and Communication, 2000. 800 p.

Fokin G.A. Network Positioning in 5G and Probabilistic Models for Estimating Its Accuracy // T-Comm: Telecommunications and Transport. 2020. Vol. 14. No. 12. P. 4–17.

Horn B.K.P. Indoor Localization Using Uncooperative Wi-Fi Access Points // Sensors. 2022. Vol. 22. P. 3091. DOI: https://doi.org/10.3390/s22083091.

Khabrov D.E. Methodology for Indoor Positioning Based on the Existing University WiFi Network

Khabrov D.E., Murashko I.A. Methodology for Training a Wi-Fi Positioning System // Gomel State Technical University named after P.O. Sukhoi.