Пространственно-временная модуляция зондирующего сигнала на основе функций Уолша в РЛС с ФАР

В. М. Кутузов, Май Тунг Зыонг, Жан-Бертранд Баражегетера

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

vmkutuzov@etu.ru

Аннотация. В докладе рассматривается возможность использования троичных амплитудно-фазо-кодовых сигналов на базе функций Уолша для пространственной и временной модуляции в РЛС с ФАР. Анализируются корреляционные свойства полученных квазинепрерывных сигналов, а также их пространственная энергетическая скрытность.

Ключевые слова: пространственно-временная модуляция, РЛС с ФАР, функции Уолша, энергетическая скрытность

Введение. Обзор литературы

Частотное и фазовое кодирование зондирующих сигналов широко применяются в радиолокации для обеспечения повышенной энергетической скрытности и электромагнитной совместимости [1]. Методика оценки энергетической скрытности сложномодулированных сигналов с большой базой приведена в монографии [2]. В работе [3] предложено использовать дополнительную пространственную модуляцию зондирующего сигнала в РЛС с ФАР, излучая слабо коррелированные сегменты фазоманипулированного сигнала отдельными антенными элементами (АЭ) ФАР, для чего предлагается кодировать фазу сигнала с помощью псевдослучайной последовательности максимальной длины (М-ПСП). При этом взаимная корреляция сигналов различных АЭ ФАР определяется как 1/√М, где М - длина М-ПСП. Это может приводить к погрешностям при вычислении диаграммы направленности (ДН) ФАР в режиме приема.

В докладе рассматривается возможность применения ансамбля ортогональных сигналов на основе функций Уолша (ФУ), что снижает взаимное влияние сигналов, принимаемых отдельными АЭ ФАР, и повышает точность формирования ДН в режиме приема.

Для обеспечения работы РЛС на одну приемо-передающую ФАР в докладе рассматривается сложный квазинепрерывный сигнал с пониженной скважностью, что увеличивает его энергоемкость при фиксированной мощности излучения. Излучаемый троичный сигнал формируется за счет двоичной амплитудной манипуляции на [0; 1] по закону регулярной импульсной последовательности (РИП) и бинарной фазовой манипуляции на [0; π], которую обозначим как [+1; ₋₋1]. Результирующий троичный сигнал будет иметь структуру [+1; ₋₋1; 0].

В каждый импульс РИП длительностью τРИП записывается одна ФУ, длительность чипа которой τ0 в N раз меньше τРИП: τ0=τРИП/N, где N – размерность матрицы Адамара, порождающей ФУ [2]. Период РИП ТРИП=QτРИП, где Q≥2 - скважность сигнала, определяющая рабочую зону по дальности [3]. Период результирующего сигнала при использовании всего ансамбля из N ФУ будет равен Т=NТРИП. При этом предполагается, что число АЭ ФАР также равно N, а сигналы в них отличаются последовательностью излучения ФУ. Для упрощения выкладок в дальнейшем будем рассматривать линейную эквидистантную ФАР с шагом d, равным половине длины волны несущего колебания λ: d=λ/2.

Корреляционный свойства троичных пространственно-временных сигналов на основе функций Уолша

Для фазовой манипуляции с бинарным квантованием фазы на [0, π] используется ФУ порядка N. Каждая строка матрицы Адамара используется для формирования одного импульса РИП, в котором чипы манипулированы сдвигом фазы на 0 или π, далее обозначаемые соответственно "+" или "−". Для следующих импульсов РИП используются соответствующие последующие строки матрицы Адамара, которая формируется на основании рекуррентного соотношения [2]:

HN=HN-1HN-1HN-1-HN-1                        (1)

Обозначим ФУ, порожденную п-ой строкой или столбцом квадратной матрицы Адамара НN размером N×N (1) как Zn, где п=1, 2, …, N. Пусть в первом АЭ1 последовательно излучаются все ФУ с нарастающим номером п. Во втором АЭ2 осуществим циклический сдвиг на единицу порядок излучения ФУ, в третьем – на 2. В общем виде циклический сдвиг для АЭп запишем как (п-1).

Поскольку матрица Адамара диагонально симметрична, строки и столбцы взаимозаменяемы, поэтому в каждый момент времени излучения активных чипов на выходе АЭп будут образовываться те же ФУ, что и вписанные в импульсы РИП. Таким образом, временная модуляция сигналов трансформируется в однородную пространственную модуляцию на основе тех же ФУ. Это важная особенность оказывает существенное влияние на корреляционные свойства излучаемого совокупного сигнала.

Запишем излучаемый n-м АЭn сигнал в виде комплексной гармоники:

snt=AntejΦntej2πf0t-φn,              (2)

где: An(t) [0, 1] и Φn(t) [0, π] - законы амплитудного и фазового кодирования, j –мнимая единица; f0– несущая частота; φn – начальная фаза, обычно равная для всех п (φn=φ0). Далее воспользуемся понятием комплексной амплитуды сигнала [2] n-ого АЭn An(t)=An(t)ejΦn(t). Сигнал (2) можно записать как:

sn(t)=An(t)ej(2πf0t-φ0).                      (3)

Отраженный от движущейся цели сигнал (3) можно представить в упрощенном виде:

snt=Ant-τej2πf0-fDt-τ-φ0,            (4)

где τ – задержка отраженного сигнала; fD – доплеровский сдвиг частоты. После выполнения в каждом пространственном канале согласованной обработки полезного сигнала со случайной фазой (4) отклик приемника с точностью до постоянного множителя будет определяться функцией неопределенности (ФН) χτ,fD, которая представима в виде [2]:

χτ,fD=12E0TaA(t)A*(t-τ)e-j2πfDtdt.     (5)

где Е – энергия сигнала, а звездочкой *) обозначено комплексное сопряжение.

Сечение ФН при fD=0 есть автокорреляционная функция (АКФ) Rτ=χτ,0 На рис. 1 показана нормированная АКФ Rτ/R0 сигнала при N=16 и Q=2, построенная для нормированной задержки τ/τ0.

Нормированная АКФ сигнала на основе ФУ 16×16 (Q=2).

Сечение ФН при τ=0 является спектральной плотностью мощности (СПМ) сигнала, график которой, нормированный к максимуму ФН и построенный для одного периода сигнала Т, представлен на рис. 2.

Нормированная СПМ сигнала на основе ФУ 16×16 (Q=2).

Сама нормированная ФН χτ,fD, построенная при времени накопления в один период сигнала Т и нормированных к длительности элементарного чипа τ0 осях, представлена на рис. 3.

Нормированная ФН сигнала на основе ФУ 16×16 (Q=2).

Здесь и далее для построения ФН и её сечений используется пакет программ Matlab.

Как следует из анализа корреляционных свойств сигнала, сформированного на основе ансамбля ФУ, рабочая зона с низким уровнем боковых лепестков (БЛ) ФН ограничена по доплеровской частоте величиной, обратной периоду сигнала Т:

ΔfD=±1T=±1NTРИП=±1N2Qτ0 .                     (6)

Рабочая зона по задержке (дальности) ограничена величиной:

τmax=TРИП=NQτ0.                              (7)

Более детальные сечения АКФ и СПМ, иллюстрирующие сделанные выводы о границах рабочих зон по задержке и доплеровскому сдвигу, представлены на рис. 4 и 5 соответственно.

Рабочая зона по задержке (АКФ ФУ 16×16, Q=2).

Рабочая зона по доплеровской частоте (СПМ ФУ. 16×16).

На основании поученных результатов можно сделать выводы о существующих противоречиях при выборе параметров зондирующих сигналов на основе ансамбля ФУ. В частности, увеличение размерности ФУ N приводит к увеличению рабочей зоны по дальности (7), одновременно пропорционально уменьшая рабочую зону по радиальной скорости (6). Увеличить рабочую зону по дальности можно за счет увеличения скважности сигнала Q, однако это уменьшает энергоемкость сигнала при фиксированной мощности передатчика РЛС.

Рассмотрим случай, когда в каждом АЭп ФАР формируется свой сигнал, отличающийся от остальных порядком излучения модулирующих фазу ФУ за счет циклического сдвига номеров ФУ. При этом сдвиг номеров не превышает число ФУ и АЭ N. Пусть Z1, Z2, …, ZN – ФУ, образованные как строки матрицы Адамара (1). Весь дискретный сигнал, нормированный к шагу, равному элементарному чипу τ0, можно представить в виде квадратной матрицы размером также N×N:

Zm=z1z2...zNzNz1...zN-1............z2z3...z1.                    (8)

Заметим, что при отсутствии пространственной модуляции сигнала все строки матрицы (8) будут равны, так как на все АЭ ФАР поступает идентичный сигнал. На рис. 6 приведена нормированная взаимная корреляционная функция (ВКФ) сигналов двух соседних АЭ с номерами п и п+1. Для удобства на рисунке приведены значения ВКФ в точках, кратных сдвигам в 32 элементарных чипа τ0, что соответствует относительным сдвигам сигналов в различных АЭ.

ВКФ сигналов двух соседних АЭ.

Как видно из рис. 6, в этих точках ВКФ равна 0. При отрицательном сдвиге, равном −32, сигналы полностью совпадают и нормированная ВКФ равна 1. Это свидетельствует об отсутствии взаимного влияния сигналов АЭ в режиме приема за счет нулевых БЛ.

На рис. 7 приведена ФН суммарного сигнала с пространственно-временной модуляцией вида (8) в области рабочих задержек и доплеровских сдвигов частоты. Сравнение ФН на рис. 7 с приведенными сечениями ФН на рис. 4 и 5 свидетельствует о том, что рабочие зоны по дальности и радиальной скорости не изменились при введении дополнительной пространственной модуляции по сравнению с аналогичной ФАР с идентичными сигналами всех АЭ.

ФН суммарного сигнала при пространственно-временной модуляции на основе ФУ.

- Оценка энергетической скрытности пространственно-временных сигналов на основе aункций Уолша

Совместим линию апертуры ФАР с осью ординат так, что первый АЭ будет расположен в начале декартовой системы координат. Пространственная составляющую комплексного сигнала n-го АЭ запишем в виде:

snt=Ant-τnej2πλdn-1sinθ-sinθ0,       (9)

где: τn=d(n-1)sinθ-sinθ0/c – задержка комплексной амплитуды зондирующего сигнала, определяемая направлением прихода волны; θ – азимутальный угол, отсчитываемый от нормали к линии апертуры ФАР; θ0– угол отклонения главного лепестка ДН ФАР. В дальнейшем считаем сигнал пространственно узкополосным [3], поэтому задержка τn<<τ0 и ей можно пренебречь и принять в (9) Ant-τn≈Ant.

При расстоянии между фазовыми центрами АЭ d=λ/2 ДН ФАР в текущем дискретном времени m=t/τ0 для каждого т-го чипа с точностью до постоянного множителя, определяется следующим выражением:

FФАР(θ,m)=n=1NAnmejπn-1sinθ             (10)

Рассмотрим энергетический приемник (ЭП), описанный в [2]. При накоплении в ЭП M чипов сигнала азимутальные зависимости накопленных комплексных амплитуд сигналов всех АЭ ФАР вида (10) описываются следующим выражением [3]:

FАθ=m=1Mn=1NAnmejπn-1sinθ.         (11)

Для более компактной записи сигналов воспользуемся понятием пространственной частоты, однозначно связанной с угловой координатой в передней полуплоскости: U=πsinθ [3]. Тогда (11) примет вид:

FАU=m=1Mn=1NAnmejn-1U.             (12)

При этом АЭ ФАР считаются ненаправленными в азимутальной плоскости и имеют единичный коэффициент усиления. По сути, (12) является множителем ФАР.

На рис. 8 а-г приведены азимутальные зависимости уровня сигнала, накапливаемого в ЭП при различных временах накопления (числе чипов сигнала) и совпадении несущей частоты сигнала и частоты настройки накопительного фильтра ЭП. Эти зависимости можно трактовать как частные ДН ФАР в режиме излучения.

а)

б)

в)

г)

Частные ДН ФАР в режиме излучения.

Рис. 8а построен для первого чипа ФУ, когда на выходе всех АЭ в виде первого столбца образуется пространственная ФУ Z1, состоящая исключительно из символов «+1». Результат накопления по главному лепестку ДН при пространственной модуляции равен N=16 и эквивалентен накоплению сигнала в ЭП при отсутствии пространственной модуляции. На рис. 8б приведены результаты накопления первых 5 чипов ФУ (Z1, Z2, …, Z5). Наблюдается несколько максимумов, равных N=16 при среднем значении лепестков ДН около N/2=8 (красная штриховая линия). При этом накопление сигнала без пространственной модуляции по главному лепестку ДН в ЭП равно 5N=80, что говорит о выигрыше в энергетической скрытности в М раз за счет введения пространственной модуляции. Рис. 8в получен при накоплении первых 16 чипов ФУ (Z1, Z2, …, Z16), что составляет её полную длину в дискретном времени и соответствует одному импульсу РИП. В результате при любом азимуте в ЭП накапливается только первая пространственная ФУ, состоящая из символов «+1», что приводит к вырождению ДН в прямую линию уровня N=16. При этом у пространственно немодулированного сигнала накопление составит величину 16N=N2=256. Выигрыш в энергетической скрытности равен N. На рис. 8г представлены результаты накопления двух импульсов РИП, что соответствует накоплению 32 чипов ФУ. ДН трансформировалась в косинусоиду с единственным максимумом 2N=32 при среднем значении около N. Однако относительный выигрыш по сравнению с предыдущим случаем накопления первого импульса РИП остался неизменным и равным N. Более того, как показали исследования, увеличение времени анализа сигнала в ЭП вплоть до полного периода Т в N2 чипов не изменяет этого соотношения.

- Учет взаимного влияния антенных элементов ФАР при излучении пространственно-временных сигналов на основе функций Уолша

Рассмотрим ФАР на основе простейшей микрополосковой антенны (МПА) – прямоугольного излучателя со сторонами a×b, расположенного над увеличенной подложкой. Конструкция МПА представлена на рис. 9, а на рис. 10 – ДН и параметры.

Конструкция АЭ в виде МПА.

ДН МПА в горизонтальной плоскости.

Геометрия 16-ти элементной линейной эквидистантной ФАР приведена на рис. 11.

Геометрия реальной ФАР.

Для оценки взаимного влияния АЭ ФАР на реальную направленность проведено сравнение двух ДН, построенных на основе пакета Matlab (АЭ – ненаправленная антенна) и описанного в [4] ПО CST Studio Suite (АЭ – МПА). Результаты сравнения при различных интервалах накопления сигнала в ЭП представлены на рис. 12а-г в виде нормированных ДН.

а)

б)

в)

г)

ДН ФАР без учета влияния АЭ (синяя кривая) и с учетом взаимного влияния слабонаправленных АЭ (красная кривая).

Параметры накопления сигнала в ЭП от 1 до 32 чипов идентичны приведенным на рис. 8. Штриховой линией отмечены средние значения ДН. Основные отличия заключается в отсутствии чисто нулевых значений ДН между боковыми лепестками (БЛ) и в снижении БЛ ДН при больших азимутах |±θ|>30o.

При временах накопления в ЭП порядка одного или двух импульсов РИП (рис. 12в,г) ДН имеет регулярную пространственную структуру, что с точки зрения скрытности не является оптимальным при сканировании пространства. Желательно иметь менее регулярную форму ДН в режиме излучения. Для этого можно ввести дополнительное случайное, равномерное на интервале -π,π распределения фаз в пространственных каналах ФАР (на выходе АЭ) в режиме излучения, которое легко компенсируется при когерентном приеме отраженных сигналов [3]. В этом случае азимутальные зависимости накопленных комплексных амплитуд сигналов ФАР (12) при накоплении чипов описываются следующим выражением:

FАθ=m=1Mn=1NAnmejn-1Ueφn,          (13)

где φn– случайные фазы с равномерным распределением в интервале -π,π. На рис. 13 приведен пример трансформации ДН при случайных фазах в АЭ при приеме первых двух импульсов РИП (32 чипа ФУ). Штриховой линией приведены средние значения. Сравнение ДН, приведенное на рис 12г и 13 иллюстрирует случайный характер формы последней за счет дополнительной фазовой модуляции.

ДН ФАР со случайными фазами АЭ. (синяя кривая - без учета влияния АЭ, красная кривая с учетом взаимного влияния слабонаправленных АЭ).

На практике часто возникает задача сформировать ДН в режиме излучения таким образом, чтобы в заданном направлении излучение было минимальным. При использовании в качестве кодирующих фазу последовательностей ФУ возможно введение дополнительной фазовой манипуляции, заключающейся в сдвиге фаз на 180о несущей частоты сигналов в соседних импульсах РИП, что приведет к соответствующему изменению пространственных кодов сигналов АЭ. В простейшем случае, когда минимум необходимо сформировать в направлении нормали к апертуре ФАР (азимут θ=0о), достаточно обеспечить простую инверсию кодов ФУ в соседних импульсах РИП. Для иллюстрации работоспособности такого подхода были получены азимутальные зависимости в форме множителя решетки и реальных ДН с учетом взаимного влияния АЭ. На рис. 14 представлен пример формирования ДН с минимумом в направлении θ=0о для первых двух импульсов РИП (32 чипа ФУ). Как видно из рис. 14, множитель решетки имеет ноль в направлении нормали к апертуре, а реальная ДН имеет в этом направлении абсолютный минимум, близкий к нулевому значению.

ДН ФАР с инверсными фазами АЭ. (синяя кривая - без учета влияния АЭ, красная кривая с учетом взаимного влияния слабонаправленных АЭ).

Заключение

Проведенные исследования подтвердили повышенную скрытность работы РЛС с линейной эквидистантной ФАР при введении дополнительной пространственной модуляции бинарных фазокодовых сигналов на основе функций Уолша, образованных из матрицы Адамара N×N. При этом выигрыш в энергетической скрытности по сравнению с традиционным построением РЛС без дополнительной пространственной модуляции составляет не менее N при накоплении одного и более импульса РИП в ЭП. Дополнительная пространственная модуляция не требует изменения структуры зондирующего сигнала, поэтому у радиолокатора сохраняются точностные характеристики и рабочие зоны по дальности и радиальной скорости. Для реализации полного коэффициента усиления ФАР в режиме приема приемник должен строится по технологии MIMO, обобщенная структура которого приведена в работе [3].

При введении дополнительной фазовой модуляции возможно улучшить скрытность пространственно-временного сигнала, в том числе в конкретном направлении на ЭП за счет формирования глубокого минимума ДН в режиме излучения.

В целом рассмотренный пространственно-временной сигнал может быть рекомендован для применения в загоризонтных РЛС поверхностной волны декаметрового диапазона радиоволн, описанных в работах [5, 6].

Дальнейшие исследования будут направлены на применение фазокодовых сигналов на основе ортогонального ансамбля ФУ в сочетании с плоской ФАР, число АЭ которой будет соответствовать числу используемых ФУ.

Список литературы

Пискунов А.В., Литвинов Н.Н., Энверов А.И. Применение частотно-фазоманипулированных сигналов в целях повышения скрытности излучения РЛС // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2023, №2, с. 11-18.

Ипатов В.П. Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов. Принципы и приложения. М.: Техносфера, 2007, 487 с.

Кутузов В.М., Ипатов В.П., Соколов С.С  Оценка энергетической скрытности РЛС с пространственно-временной модуляцией зондирующего сигнала // Известия вузов России. Радиоэлектроника. 2024. Т. 27, №6, с. 30-43.

Балландович С. В., Сугак М. И. Основы автоматизированного проектирования антенных решеток: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2016. 90 с.

Бархатов А.В., Безуглов А.В., Веремьев В.И., Ковалев Д.А., Коновалов А.А., Кутузов В.М., Михайлов В.Н. Основы проектирования многопозиционных декаметровых РЛС пространственной волны. / Под общ. ред. В.М. Кутузова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. 191 с.

Воробьев Е.Н., Комаров Г.В., Кутузов В.М. Пространственно-временная обработка сигналов в загоризонтных РЛС на основе параметрических методов спектрального анализа // Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 2023, №3, с. 47-59.